- 0.arm-linux-gcc常用参数讲解gcc编译器使用方法

- 我们需要编译出运行在ARM平台上的代码，所使用的交叉编译器为 arm-linux-gcc。下面将arm-linux-gcc编译工具的一些常用命令参数介绍给大家。
在此之前首先介绍下编译器的工作过程，在使用GCC编译程序时，编译过程分为四个阶段：
1. 预处理（Pre-Processing）
2. 编译（Compiling）
3. 汇编（Assembling）
4. 链接（Linking）
Linux程序员可以根据自己的需要让 GCC在编译的任何阶段结束，以便检查或使用编译器在该阶段的输出信息，或者对最后生成的二进制文件进行控制，以便通过加入不同数量和种类的调试代码来为 今后的调试做好准备。和其它常用的编译器一样，GCC也提供了灵活而强大的代码优化功能，利用它可以生成执行效率更高的代码。

以文件example.c为例说明它的用法

代码位置：TQ210N/Test/arm-linux-gcc/
0. arm-linux-gcc -o example example.c
   不加-c、-S、-E参数，编译器将执行预处理、编译、汇编、连接操作直接生成可执行代码。
    -o参数用于指定输出的文件，输出文件名为example,如果不指定输出文件，则默认输出a.out

- myroot@myroot:~/TQ210N/Test/arm-linux-gcc$ arm-linux-gcc -o example example.c

- myroot@myroot:~/TQ210N/Test/arm-linux-gcc$ ls

- example  example.c

- myroot@myroot:~/TQ210N/Test/arm-linux-gcc$ arm-linux-gcc  example.c

- myroot@myroot:~/TQ210N/Test/arm-linux-gcc$ ls

- a.out example.c

1. arm-linux-gcc -c -o example.o example.c
   -c参数将对源程序example.c进行预处理、编译、汇编操作，生成example.o文件
   去掉指定输出选项"-o example.o"自动输出为example.o,所以说在这里-o加不加都可以

- myroot@myroot:~/TQ210N/Test/arm-linux-gcc$ arm-linux-gcc -c -o example.o example.c

- myroot@myroot:~/TQ210N/Test/arm-linux-gcc$ ls

- example.c  example.o

- myroot@myroot:~/TQ210N/Test/arm-linux-gcc$ arm-linux-gcc -c example.c

- myroot@myroot:~/TQ210N/Test/arm-linux-gcc$ ls

- example.c  example.o

- arm-linux-gcc -S -o example.s example.c
   -S参数将对源程序example.c进行预处理、编译，生成example.s文件
   -o选项同上

- myroot@myroot:~/TQ210N/Test/arm-linux-gcc$ arm-linux-gcc -S -o example.s example.c

- myroot@myroot:~/TQ210N/Test/arm-linux-gcc$ ls

- example.c  example.s

- myroot@myroot:~/TQ210N/Test/arm-linux-gcc$ arm-linux-gcc -S example.c

- myroot@myroot:~/TQ210N/Test/arm-linux-gcc$ ls

- example.c  example.s

- 3.arm-linux-gcc -E -o example.i example.c
   -E参数将对源程序example.c进行预处理，生成example.i文件（不同版本不一样，有的将预处理后的内容打印到屏幕上）就是将#include，#define等进行文件插入及宏扩展等操作。
myroot@myroot:~/TQ210N/Test/arm-linux-gcc$ arm-linux-gcc -E -o example.i example.c

- myroot@myroot:~/TQ210N/Test/arm-linux-gcc$ ls

- example.c  example.i
4.arm-linux-gcc -v -o example example.c
加上-v参数，显示编译时的详细信息，编译器的版本，编译过程等。

5.arm-linux-gcc -g -o example example.c
-g选项，加入GDB能够使用的调试信息,使用GDB调试时比较方便。

6.arm-linux-gcc -Wall -o example example.c
-Wall选项打开了所有需要注意的警告信息，像在声明之前就使用的函数，声明后却没有使用的变量等。

7.arm-linux-gcc -Ox -o example example.c
-Ox使用优化选项，X的值为空、0、1、2、3
0为不优化，优化的目的是减少代码空间和提高执行效率等，但相应的编译过程时间将较长并占用较大的内存空间。

8.arm-linux-gcc   -I /home/include -o example example.c
-Idirname: 将dirname所指出的目录加入到程序头文件目录列表中。如果在预设系统及当前目录中没有找到需要的文件，就到指定的dirname目录中去寻找。

9.arm-linux-gcc   -L /home/lib -o example example.c

-Ldirname：将dirname所指出的目录加入到库文件的目录列表中。在默认状态下，连接程序ld在系统的预设路径中(如/usr/lib)寻找所需要的库文件，这个选项告诉连接程序，首先到-L指定的目录中去寻找，然后再到系统预设路径中寻找。

10.arm-linux-gcc –static -o libexample.a example.c

静态链接库文件

11.arm-linux-gcc编译器：

1）预处理：将C和汇编源程序进行预处理，生成“.i”目标文件

-E参数将对源程序example.c进行预处理，生成example.i文件（不同版本不一样，有的将预处理后的内容打印到屏幕上）就是将#include，#define等进行文件插入及宏扩展等操作。

- myroot@myroot:~/TQ210N/Test/arm-linux-gcc$ arm-linux-gcc -E -o example.i example.c

- myroot@myroot:~/TQ210N/Test/arm-linux-gcc$ ls

- example.c  example.i

2）编译：将“.i”目标文件编译生成“.s”汇编文件

- myroot@myroot:~/TQ210N/Test/arm-linux-gcc$ arm-linux-gcc -S -o example.s example.i

- myroot@myroot:~/TQ210N/Test/arm-linux-gcc$ ls

- example.c  example.i  example.s

3) 汇编：将编译得到的“.s”汇编文件按照给定的指令集转换成符合一定格式的机器码

- myroot@myroot:~/TQ210N/Test/arm-linux-gcc$ arm-linux-gcc -c -o example.o example.s

- myroot@myroot:~/TQ210N/Test/arm-linux-gcc$ ls

- example.c  example.i  example.out  example.s

4) 链接：将汇编生成的目标文件和系统库的目标文件、库文件组装起来，最终生成可以在特定处理器平台运行的可执行文件

- myroot@myroot:~/TQ210N/Test/arm-linux-gcc$ arm-linux-gcc -o example.o example.out

- myroot@myroot:~/TQ210N/Test/arm-linux-gcc$ ls

- example.c  example.i  example.o  example.out  example.s

其他）：

①-v 显示出arm-linux-gcc编译器的配置信息，同时还会在显示编译过程的详细信息

②-g 在最后生成的可执行程序中加上调试信息

③-Wall 打开所有需要注意的警告信息

④-Ox 优化等级，（-O0 不进行优化，-O1一级优化，-O2 二级优化，-O3 最高级优化），优化等级越高，代码效率越高，但编译时间越长，推荐优化等级为2。

以GCC在linux系统下测试：

//gcc预处理：将C和汇编源程序进行预处理，生成“.i”目标文件

- myroot@myroot:~/TQ210N/Test/arm-linux-gcc$ gcc -E -o example.i example.c

- myroot@myroot:~/TQ210N/Test/arm-linux-gcc$ ls

- example.c  example.i

//gcc 编译：将“.i”目标文件编译生成“.s”汇编文件

- myroot@myroot:~/TQ210N/Test/arm-linux-gcc$ gcc -S -o example.s example.i

- myroot@myroot:~/TQ210N/Test/arm-linux-gcc$ ls

- example.c  example.i  example.s

//gcc汇编：将编译得到的“.s”汇编文件按照给定的指令集转换成符合一定格式的机器码

- myroot@myroot:~/TQ210N/Test/arm-linux-gcc$ gcc -c -o example.o example.s

- myroot@myroot:~/TQ210N/Test/arm-linux-gcc$ ls

- example.c  example.i  example.o  example.s

- //此时的example.o还不能执行，还不是可以执行的二进制文件，如下：

- myroot@myroot:~/TQ210N/Test/arm-linux-gcc$ ./example.o

- -bash: ./example.o: Permission denied

- myroot@myroot:~/TQ210N/Test/arm-linux-gcc$ chmod +x example.o

- myroot@myroot:~/TQ210N/Test/arm-linux-gcc$ ls

- example.c  example.i  example.o  example.s

- myroot@myroot:~/TQ210N/Test/arm-linux-gcc$ ./example.o

- -bash: ./example.o: cannot execute binary file: Exec format error

- //将example.o转换成最终的可执行二进制文件

- myroot@myroot:~/TQ210N/Test/arm-linux-gcc$ gcc -o example.out example.o

- myroot@myroot:~/TQ210N/Test/arm-linux-gcc$ ls

- example.c  example.i  example.o  example.out  example.s

- myroot@myroot:~/TQ210N/Test/arm-linux-gcc$ ./example.out

- Hello World

12.arm-linux-gcc编译器的工具：

①链接器 arm-linux-ld：

-static 阻止支持动态链接的系统上链接共享库；

-nostdlib 使编译器不链接系统标准启动文件和标准库文件，只把指定的文件传递为链接器，一般用在内核、BootLoader等

-T “-T”选项可以用于指示链接器将“.text section”、“.data section”、“.bss section”放置在特定的起始地址。命令格式如下：

arm-linux-ld -Ttext startaddress

arm-linux-ld -Tdata startaddress

arm-linux-ld -Tbss startaddress

arm-linux-ld -Ttext 0xD0020010 -o led_on.elf led_on.o

-o选项设置输出文件的名字为led_on.elf，输入文件led_on.o

②格式转换工具 arm-linux-objcopy：

ELF格式的可执行文件无法再ARM裸机平台执行；

将编译生成的ELF格式的可执行程序转换成能被处理器执行的二进制文件；

-O 指定输入输出文件的格式；

-S 不将输入文件中的符号信息和重定位信息复制到输出文件中；

-g 不把输入文件中的调试信息复制到输出文件中；

arm-linux-objcopy被用来复制一个目标文件的内容到另一个文件中.此选项可以进行格式的转换.在实际编程的,用的最多的就是将ELF格式的可执行文件转换为二进制文件.

arm-linux-objcopy –O binary –S file.elf file.bin

③反汇编工具 arm-linux-objdump

-b 指定目标码格式；

-d 将输入文件的可执行段反汇编；

-D 将输入文件的所有段反汇编；

-EB 指定输出文件字节序为大端格式；

-EL 指定输出文件字节序为小端格式；

-f 显示文件的整体头部信息；

-i或-info 显示支持的目标文件格式和CPU架构。

arm-linux-objdump -D led_on.elf > led_on.dis

13.Makefile万能写法(gcc程序以及arm-linux-gcc程序)

- 在linux下使用gcc 编译时，Makefile的万能写法 ，每次只需更改要生成的目标文件名称(test)即可:

- objs := $(patsubst %c, %o, $(shell ls *.c))

- test.all:$(objs)

- gcc -o $@ $^

- %.o:%.c

- gcc -c -o $@ $<

- clean:

- rm -f  *.all *.o

- 在arm交叉编译时的makefile的万能写法，只需更改int.bin，以及int_elf,int.dis名称即可

- objs := $(addsuffix .o, $(basename $(shell ls -U *.S *.c)))

- int.bin: $(objs)

- arm-linux-ld -Ttext 0x00000000 -o int_elf $^

- arm-linux-objcopy -O binary -S int_elf $@

- arm-linux-objdump -D -m arm int_elf > int.dis

- %.o:%.c

- arm-linux-gcc -Wall -O2 -c -o $@ $<

- %.o:%.S

- arm-linux-gcc -Wall -O2 -c -o $@ $<

- clean:

- rm -f *.bin *_elf *.dis *.o

a)、$(basename names.....)

原理:抽取除"names...."中每一个文件名中除后缀外的一切字符

比如：$(basename head.S hello.c helloworld.c)

结果为:head hello helloworld

b)、$(addsuffix suffix,names...)

如：$(addsuffix .o, head hello helloworld)

结果为:head.o hello.o hello.o helloworld.o

- 1.S5PV210启动流程

- 学习任何一款处理器，首先要搞清楚它的启动流程。
参考《S5PV210_iROM_ApplicationNote_Preliminary_20091126.pdf》
S5PV210 支持从多种设备启动： OneNand、 Nand、 MMC 等。
下面是S5PV210 的启动框图

- S5PV20 上电从 iROM 运行 Samsung 出厂时固化在里面的代码，这部分代码叫做 BL0（boot loader0），
BL0 将执行如下操作：

- 禁止看门狗
2. 初始化指令cache

- 3.初始化栈、堆
4. 初始化块设备拷贝函数
5. 初始化 PLL（锁相环）、设置系统时钟
6. 根据 OM 引脚配置，从指定的外部存储器拷贝 BL1 到内部 SRAM
7. 校验 BL1 的校验和，如果校验成功则跳转到 BL1 的起始地址执行 BL1，否则进入第 2 个启动
序列（见下图）

- 8. BL1 拷贝 BL2 到内部 SRAM，然后跳转到 BL2 的起始地址执行 BL2
9. BL2 初始化 DRAM 控制器，加载 OS 到外部 SDRAM。
10. BL2 最终跳转到 OS 的起始地址执行 OS。

- 其中BL1最大16KB， BL2最大80KB，而后面我们自己移植的u-boot有200 多Kbyte，因此就没法按照手册给的这个流程。 我们实际的流程是：在 BL1 中初始化时钟、 DRAM 控制器，拷贝 BL2到外部 DRAM，跳转到 DRAM 中执行 BL2， BL2 加载 OS 到 OS 的起始地址执行 OS。

- 从上面的 S5PV210 启动时的内存映射图可以知道我们自己写的 BL1 需要 16 Byte 的头信息，这 16 字节的头信息格式在图中已经明确定义：
	0x0： BL1 的大小
	0x4： 0（规定）
	0x8：校验和
	0xc： 0（规定）
	有了这 16 字节的头信息， BL0 就知道拷贝多大的 BL1 到内部 SRAM，并且可以验证 BL1 的数据是否完好无损。
	校验和的计算方法如下：

- 2 点亮一个LED

- 首先查看 TQ210 的底板原理图

- 两个LED分别接到S5PV210的GPC0_3和GPC0_4 引脚。
这里用了 NPN 三极管，具有放大电流的作用，增大驱动能力， 我们只要给它的基极一个高电平，三
极管的集电极和发射极就会导通，产生大电流驱动 LED 发光

- 要点亮LED1，我们需要配置寄存器 GPC0CON 的[15:12]为 0b0001，使 GPC0_3 为输出模式，同时配
置寄存器 GPC0DAT[3]=1，使 GPC0_3 引脚输出高电平。
源代码位置： TQ210N/TQ210_NoOS/1-led_on/led_on.S

- /* led_on.S */

- .global _start				/* 声明一个全局的标号 */

- _start:

- ldr r0, =0xE0200060		/* GPC0CON寄存器 */

- ldr r1, =0x00001000

- str r1, [r0]				/* 设置GPC0_3为输出,GPC0[15:12] = 0b0001 */

- ldr r0, =0xE0200064		/* GPC0DAT寄存器 */

- ldr r1, =0x00000008

- str r1, [r0]				/* 设置GPC0_3为高电平 */

- halt:

- b halt						/* 死循环 */

- 问：为什么需要后面的死循环？
答：CPU 一旦从某个地址运行，它就会从这个地址往后依次取指运行，当运行完我们的代码，它不
会停止，还会往后继续取指运行，但是后面的指令是未知的， CPU 运行后不知道会是什么结果，可能正常执行，也可能出现异常，所以我们应该让 CPU 一直在那里死循环。

- Makefile 的内容如下：

- led_addhead.bin:led_on.bin

- ../../Tools/checksum/s5pv210addheader $^ $@

- led_on.bin: led_on.o

- arm-linux-ld -Ttext 0xD0020010 -o led_on.elf $^

- arm-linux-objcopy -O binary -S led_on.elf $@

- arm-linux-objdump -D led_on.elf > led_on.dis

- led_on.o : led_on.S

- arm-linux-gcc -c $< -o $@

- clean:

- rm *.o *.elf *.bin *.dis

- 这里指定了程序的链接地址（运行地址）为 0xD0020010， 从上一节可以知道，这个地址为 BL1 的起
始地址。执行 make 后最终生成二进制文件 led_on.bin。
我们还需要为 led_on.bin 添加 16 字节的头信息。

- 我们需要编写 s5pv210addheader.c，用来为 led_on.bin 添加头信息，首先编译 s5pv210addheader.c

- 程序位置：TQ210N/Tools/checksum/s5pv210addheader.c
gcc s5pv210addheader.c -o s5pv210addheader
制作目标文件
直接在Makefile文件中添加生成目标文件led_addhead.bin

- led_addhead.bin:led_on.bin

- ../../Tools/checksum/s5pv210addheader $^ $@

- 我们需要将生成的 led_addhead.bin 文件烧写到 SD 卡的扇区 1，将 SD 卡插入读卡器，将读卡器插入电脑，在 Windows 下对 SD 卡进行烧写，首先将 SD 卡插入笔记本的 SD 卡槽，然后运行 DD_For_Windows.exe

- 默认选择的文件为 E:\210.bin，单击选择文件找到你要烧写的文件，输入起始扇区 1，右边有个选项，
是否添加头信息， 选中后，这个软件会添加 BL1 的头信息，这时就要选择原始的没有添加头信息的二进制文件 led_on.bin，单击写入完成烧写。

- 现在将 SD 卡取出插到 TQ210 开发板上， 然后拨动启动选择开关，选择从 SD 启动

- 给开发板上电， LED 已经点亮。

- 使用 C 语言实现流水灯，源码位置： TQ210N/TQ210_NoOS/1-led_on_c/

- /* start.S */

- .global _start				/* 声明一个全局的标号 */

- _start:

- bl main				/* 跳转到C函数去执行 */

- halt:

- b halt				/* 死循环 */

- /* main.c */

- #define GPC0CON		*((volatile unsigned int *)0xE0200060)

- #define GPC0DAT		*((volatile unsigned int *)0xE0200064)

- void delay(volatile unsigned int t)

- {

- volatile unsigned int t2 = 0xFFFF;

- while (t--)

- for (; t2; t2--);

- }

- int main()

- {

- int toggle = 0;

- GPC0CON &= ~(0xFF << 12);

- GPC0CON |= 0x11 << 12;			// 配置GPC0_3和GPC0_4为输出

- while (1)

- {

- GPC0DAT &= ~(0x3 << 3);		// 熄灭LED1和LED2

- if (toggle)

- GPC0DAT |= 1 << 3;		// 点亮LED1

- else

- GPC0DAT |= 1 << 4;		// 点亮LED2

- toggle = !toggle;

- delay(0x50000);

- }

- return 0;

- }

- 按照上面的烧写方法，将程序烧写到 SD 卡，给开发板上电， 2 个 LED 开始交替闪烁。
问： 运行 C 语言需要栈，为什么在 start.S 中没有设置栈？
答： S5PV210上电运行 iROM 中的代码已经设置好栈，栈顶地址为 0xD0037F80，参考 1 节。

- 3.串口

- S5PV210 包含 4 个异步收发器（UART），提供 4 个独立的异步串行输入/输出（I/O）端口。所有端口
可工作于中断模式或 DMA 模式。提供高达 3Mbps 的位速率。每个 UART 包含 2 个 FIFO 用于接收和发送数据。具有可编程的波特率、红外收发、 1 位或 2 位停止位、 5~8 位数据位、校验。

- KEY FEATURES OF UNIVERSAL ASYNCHRONOUS RECEIVER AND TRANSMITTER
• RxD0, TxD0, RxD1, TxD1, RxD2, TxD2, RxD3 and TxD3 with DMA-based or interrupt-based operation
• UART Ch 0, 1, 2 and 3 with IrDA 1.0
• UART Ch 0 with 256-byte FIFO, Ch 1 with 64-byte FIFO, Ch2 and 3 with 16-byte FIFO
• UART Ch 0, 1 and 2 with nRTS0, nCTS0, nRTS1, nCTS1, nCTS2 and nRTS2 for Auto Flow Control
• Supports handshake transmit/receive

- 数据发送：要发送的数据帧是可编程的。它包含 1 位起始位， 5~8 位数据位， 1 个可选校验位， 1或 2 位停止位，这些都通过 ULCONn 寄存器来设置。在 FIFO 模式下发送器将要发送的数据发送给 Tx FIFO，在非FIFO 模式下，发送器将要发送的数据发送给 Tx 保持寄存器。
	数据接收：和数据发送类似。

- 串口编程操作步骤如下：
	1、配置时钟，选择时钟源
	2、配置 ULCONn 寄存器：设置数据位、停止位、 校验位、模式
	3、配置 UCONn 寄存器：设置数据接收和发送模式、时钟源
	4、设置 UFCONn：启用或静止 FIFO
	5、配置 UBRDIVn 和 UDIVSLOTn：计算波特率
	6、发送数据：等待发送器为空，将要发送的 8 位数据赋给发送缓存寄存器 UTXHn
	7、接收数据：等待接收缓冲区有数据可读，从接收缓存寄存器 URXHn 中取出数据

- 波特率计算：
DIV_VAL = UBRDIVn + (num of 1's in UDIVSLOTn)/16
DIV_VAL = (PCLK / (bps x 16)) -1

- 或者
DIV_VAL = (SCLK_UART / (bps x 16)) -1
比如配置波特率为 115200bps，时钟源选择 PCLK=66MHz
DIV_VAL = (66000000/(115200 x 16))-1 = 35.8 - 1 = 34.8
UBRDIV0 = 34 （DIV_VAL 的整数部分）
(num of 1's in UDIVSLOTn)/16 = 0.8 （DIV_VAL 的小数部分）
(num of 1's in UDIVSLOTn) = 12
UDIVSLOT0 = 0xDDDD (查表)

- 实验现象： 按数字 1 改变 LED1 的状态；按数字 2 改变 LED2 的状态。

- 源代码位置： TQ210N/TQ210_NoOS/2-uart
由于我们在 uart.c 中使用了和 C 库同名的函数： putchar、 getchar、 puts，为了不和 C 库中的同名函数发送冲突，需要给 gcc 加一个选项-fno-builtin，不使用内建函数。
问：为什么我们没有进行时钟配置相关的操作？
答：因为 S5PV210 在启动时，运行 iROM 里的代码已经为我们初始化了时钟，其中 PCLK=66MHz，
1 节有说明。

- 4 实现 printf 函数

- printf 的原型如下

- int printf(const char *format, ...);
它带有一个固定的参数 format，紧接着是可选参数，所谓可选参数就是参数个数和类型都不固定，
也可以没有。
C 语言参数传递的入栈顺序是从右到左。
比如在 ARM Linux 系统下， ATPCS 规定为递减堆栈，假设栈顶 SP=0x24000000
假设有这么一个函数 void foo(int a, int b, int c);
则参数 c 先压入栈，地址为 SP-4=0x23FFFFFC;
紧接着 b 压入栈，地址为 SP-4=0x23FFFFF8;
紧接着 a 压入栈，地址为 SP-4=0x23FFFFF4;
读取可变参数的过程其实就是在堆栈中，使用指针,遍历堆栈段中的参数列表,从低地址到高地址一
个一个地把参数内容读出来的过程。
标准 C 为我们提供了相关的宏来处理可选参数，这些宏在 stdarg.h 中定义。在 Linux 发行版系统（比
如 ubuntu）中执行 man stdarg 可查看相关帮助信息。

- #include <stdarg.h>

- void va_start(va_list ap, last);

- type va_arg(va_list ap, type);

- void va_end(va_list ap);

- void va_copy(va_list dest, va_list src);

- va_list ap:实际上就是 int *ap；

- va_start:初始化 ap，使 ap 指向第一个可选参数， last 就是调用函数的第一个固定参数；

- va_arg:解析出一个可变参数，并使 ap 指向下一个可选参数；
va_end :使 ap 指针无效。
注意：在同一个函数中，每次对 va_start 的调用都必须有对应的 va_end 调用与之匹配。
通过 man stdarg 查询的帮助信息中有一个例子可以参考：

- EXAMPLE

- The function foo takes a string of format characters  and  prints  out  the  argument

- associated with each format character based on the type.

- #include <stdio.h>

- #include <stdarg.h>

- void

- foo(char *fmt, ...)

- {

- va_list ap;

- int d;

- char c, *s;

- va_start(ap, fmt);

- while (*fmt)

- switch (*fmt++) {

- case 's':              /* string */

- s = va_arg(ap, char *);

- printf("string %s\n", s);

- break;

- case 'd':              /* int */

- d = va_arg(ap, int);

- printf("int %d\n", d);

- break;

- case 'c':              /* char */

- /* need a cast here since va_arg only

- takes fully promoted types */

- c = (char) va_arg(ap, int);

- printf("char %c\n", c);

- break;

- }

- va_end(ap);

- }

- 源代码位置：TQ210N/TQ210_NoOS/3-printf

- 5 时钟配置

- 前面的操作都是使用 S5PV210 的默认时钟配置，其主频(ARMCLK)只有400MHz，我们需要把它提高到 1GHz。
	S5PV210 由 3 个时钟域构成，分别是主系统（MSYS），显示系统（DSYS），外围系统（PSYS），如下图所示：

-  MSYS 域服务对象： Cortex A8 核、 DRAM 内存控制器、 3D、 iROM、 iRAM、 INTC 等
 DSYS 域服务对象： 显示相关模块，包括 FIMC、 FIMD、 JPEG 等
 PSYS 域服务对象： 安全、 I/O 外围、低功耗的声音播放等
 每个总线系统分别工作在最大 200MHz、166MHz、133MHz。不同的域之间通过异步总线桥（BRG）
相连接
S5PV210 最顶层时钟来源包括：
 来自于外部晶振： XRTCXTI, XXTI, XUSBXTI, and XHDMIXTI
 来自于 CMU（时钟管理单元）： ARMCLK, HCLK, PCLK 等
 来自于 USB PHY
 来自于 GPIO 引脚
如下图所示：

- S5PV210 包含 4 个 PLL（锁相环）， PLL 就是用来将外部晶振（XXTI） 的输入时钟的频率放大。
S5PV210 手册建议使用 24MHz 的输入时钟作为 APLL、 MPLL、 VPLL、 EPLL 的时钟源。
 APLL 使用 FINPLL 作为输入时钟源产生 30MHz ~ 1GHz 的频率 SCLKAPLL
 MPLL 使用 FINPLL 作为输入时钟源产生 50MHz ~ 2GHz 的频率 SCLKMPLL
 EPLL 使用 FINPLL 作为输入时钟源产生 10MHz ~ 600Hz 的频率 SCLKEPLL
 VPLL 使用 FINPLL 或者 SCLK_HDMI27M 作为输入时钟源产生 10MHz ~ 600Hz 的频率 SCLKVPLL，产
生 54MHz 的 video clock
上面的 FINPLL 即外部晶振输入时钟 24MHz
在 S5PV210 中的典型应用：
 Cortex-A8 和 MSYS 时钟域使用 APLL（ARMCLK， HCLK_MSYS 和 PCLK_MSYS）
 DSYS 和 PSYS 时钟域(HCLK_DSYS， HCLK_PSYS， PCLK_DSYS 和 PCLK_PSYS)和外围时钟(GPIO、 串口、SPI 等)使用 MPLL 和 EPLL
 video clock 使用 VPLL
时钟控制器允许为低速时钟避开 PLL。也可以使用软件编程从每个时钟块连接和断开，达到降低功
耗的目的。
下图列出了 S5PV210 的时钟关联：

- CLOCK RELATIONSHIP
Clocks have the following relationship:
• MSYS clock domain
- freq(ARMCLK) = freq(MOUT_MSYS) / n, where n = 1 ~ 8
- freq(HCLK_MSYS) = freq(ARMCLK) / n, where n = 1 ~ 8
- freq(PCLK_MSYS) = freq(HCLK_MSYS) / n, where n = 1 ~ 8
- freq(HCLK_IMEM) = freq(HCLK_MSYS) / 2
• DSYS clock domain
- freq(HCLK_DSYS) = freq(MOUT_DSYS) / n, where n = 1 ~ 16
- freq(PCLK_DSYS) = freq(HCLK_DSYS) / n, where n = 1 ~ 8
• PSYS clock domain
- freq(HCLK_PSYS) = freq(MOUT_PSYS) / n, where n = 1 ~ 16
- freq(PCLK_PSYS) = freq(HCLK_PSYS) / n, where n = 1 ~ 8
- freq(SCLK_ONENAND) = freq(HCLK_PSYS) / n, where n = 1 ~ 8
Values for the high-performance operation:
• freq(ARMCLK) = 1000 MHz
• freq(HCLK_MSYS) = 200 MHz
• freq(HCLK_IMEM) = 100 MHz
• freq(PCLK_MSYS) = 100 MHz
• freq(HCLK_DSYS) = 166 MHz
• freq(PCLK_DSYS) = 83 MHz
• freq(HCLK_PSYS) = 133 MHz
• freq(PCLK_PSYS) = 66 MHz
• freq(SCLK_ONENAND) = 133 MHz, 166 MHz

- APLL 能够驱动 MSYS 域和 DSYS 域。产生高达 1 GHz 的频率
MPLL 驱动 MSYS 域 and DSYS 域。产生高达 2GHz 的频率
EPLL 主要用于产生声音相关的时钟
VPLL 主要用于 video 系统，产生 54 MHz 的频率
典型的 APLL 驱动 MSYS 域， MPLL 驱动 DSYS 域

- 时钟配置步骤如下：
1. 设置 PLL 锁定值 // 参考 PLL_LOCK 寄存器
2. 设置 PLL 的 PMS 值，并使能 PLL // 参考 PLL_CON 寄存器和手册 3.3.1、 3.3.2、 3.3.3、 3.3.4
3. 等待 PLL 锁定（即等待 PLL 输出稳定的频率） // 读取 PLL_CON 寄存器的 LOCKED 位来判断

- 4.设置系统时钟源：选择 PLL， 而不是外部晶振 // 参考 CLK_SRC0 寄存器
5. 设置其他模块的时钟源 // 参考 CLK_SRC1~CLK_SRC6 寄存器
6. 设置系统时钟分频值 // 参考 CLK_DIV0 寄存器
7. 设置其他模块的时钟分频值 // 参考 CLK_DIV1~CLK_DIV7
具体配置参考下面两个框图，在后续硬件操作中，都要参这 2 个图，非常重要：

- 实验现象： 程序中实现了一个频率计算函数，分别在调用我们自己实现的时钟初始化函数前后执行
一次，输出系统默认时钟配置信息和我们配置的时钟信息。 由于在这个函数中使用了除法操作， 需要链接 libgcc.a 这个静态库， 具体看Makefile， 同时需要实现一个函数： void raise(int signum)。
实验现象：

- 可以屏蔽 main.c 中的时钟初始化函数， 可以观察到 LED 的闪烁频率变慢了。
源码位置： TQ210N/TQ210_NoOS/4-clock

- /* 2.设置PLL的PMS值(使用芯片手册推荐的值)，并使能PLL */

- /*			   P	  	   M   		   	 S		    EN	*/

- APLL_CON0	= (3  << 8) | (125 << 16) | (1 << 0) | (1 << 31);	/* FOUT_APLL = 1000MHz */

- MPLL_CON 	= (12 << 8) | (667 << 16) | (1 << 0) | (1 << 31);	/* FOUT_MPLL = 667MHz */

- EPLL_CON0 	= (3  << 8) | (48  << 16) | (2 << 0) | (1 << 31);	/* FOUT_EPLL = 96MHz */

- VPLL_CON 	= (6  << 8) | (108 << 16) | (3 << 0) | (1 << 31);	/* FOUT_VPLL = 54MHz */

- 选择图上圈出的输出时钟源配置如下：

- CLK_SRC0 = (1 << 0) | (1 << 4) | (1 << 8) | (1 << 12);

- /* 6.设置系统时钟分频值 */

- CLK_DIV0 = 	(0 << 0)  |/* APLL_RATIO = 0, freq(ARMCLK) = MOUT_MSYS / (APLL_RATIO + 1) = 1000MHz */

- (4 << 4)  |/* A2M_RATIO = 4, freq(A2M) = SCLKAPLL / (A2M_RATIO + 1) = 200MHz */

- (4 << 8)  |/* HCLK_MSYS_RATIO = 4, freq(HCLK_MSYS) = ARMCLK / (HCLK_MSYS_RATIO + 1) = 200MHz */

- (1 << 12) |/* PCLK_MSYS_RATIO = 1, freq(PCLK_MSYS) = HCLK_MSYS / (PCLK_MSYS_RATIO + 1) = 100MHz */

- (3 << 16) | /* HCLK_DSYS_RATIO = 3, freq(HCLK_DSYS) = MOUT_DSYS / (HCLK_DSYS_RATIO + 1) = 166MHz */

- (1 << 20) | /* PCLK_DSYS_RATIO = 1, freq(PCLK_DSYS) = HCLK_DSYS / (PCLK_DSYS_RATIO + 1) = 83MHz */

- (4 << 24) |	/* HCLK_PSYS_RATIO = 4, freq(HCLK_PSYS) = MOUT_PSYS / (HCLK_PSYS_RATIO + 1) = 133MHz */

- (1 << 28);	/* PCLK_PSYS_RATIO = 1, freq(PCLK_PSYS) = HCLK_PSYS / (PCLK_PSYS_RATIO + 1) = 66MHz */

- 6重定位（BL1 加载 BL2 到 SRAM）(此部分验证失败，后面再添加)

- 这次试验有两个程序， bl1.bin 和 bl2.bin，我们将 bl1.bin 烧写到 SD 卡的扇区 1，将 bl2.bin 烧写到 SD卡的扇区 20，在 bl1.bin 中实现将 bl2.bin 从 SD 的扇区 20 拷贝到 SRAM 的 0xD0022800 地址处，然后跳转到 bl2.bin 的起始地址 0xD0022800 执行 bl2.bin。 三星固化在 S5PV210 iROM 中的代码提供了这个 SD 卡拷贝函数， 参考《S5PV210 iROM ApplicationNote Preliminary 20091126》 手册

- 源码位置： TQ210N/TQ210_NoOS/5-CopySDMMCtoMem

- 8 DDR

- S5PV210 有 2 个独立的 DRAM 控制器和端口（引脚）： DMC0 和 DMC1。 DMC0 最大支持 512Mbyte，DMC1 最大支持 1GByte，两个控制器必须使用相同类型的内存。
	TQ210 开发板板载 8 片 K4T1G084QQ，每片 128MByte，共计 1GByte 内存。
其中 4 片挂接在 DMC0，使用相同的地址线 xm1ADDR[13:0]，串联使用数据线 xm1DATA[31:0]，数据
位宽 32 位；

- 另外 4 片挂接在 DMC1，使用相同的地址线 xm2ADDR[13:0]，串联使用数据线 xm2DATA[31:0]，数据
位宽 32 位；

- 下面是 S5PV210 手册给出的芯片接线配置方案：

- 从 K4T1G084QQ 芯片手册得知该芯片具有 8 个 BANK，需要 3 根 BANK 选择线，具有 14 根地址线（其中 14 根行地址和 10 根列地址复用），见下图中的 128Mbx8 那列

- 所以使用的是 S5PV210 中给出的方案 3，其中使用一根片选 Xm1(2)CSn[0]

- S5PV210 芯片手册 1.2.1.3 节列出了 DDR2 的配置步骤，总共 27 步。

- 1.2.1.3 DDR2
Initialization sequence for DDR2 memory type:
1. To provide stable power for controller and memory device, the controller must assert and hold CKE to a logic low level. Then apply stable clock. Note: XDDR2SEL should be High level to hold CKE to low.
2. Set the PhyControl0.ctrl_start_point and PhyControl0.ctrl_inc bit-fields to correct value according to clock frequency. Set the PhyControl0.ctrl_dll_on bit-field to ‘1’ to turn on the PHY DLL.
3. DQS Cleaning: Set the PhyControl1.ctrl_shiftc and PhyControl1.ctrl_offsetc bit-fields to correct value according to clock frequency and memory tAC parameters.
4. Set the PhyControl0.ctrl_start bit-field to ‘1’.
5. Set the ConControl. At this moment, an auto refresh counter should be off.
6. Set the MemControl. At this moment, all power down modes should be off.
7. Set the MemConfig0 register. If there are two external memory chips, set the MemConfig1 register.
8. Set the PrechConfig and PwrdnConfig registers.
9. Set the TimingAref, TimingRow, TimingData and TimingPower registers according to memory AC parameters.
10. If QoS scheme is required, set the QosControl0~15 and QosConfig0~15 registers.
11. Wait for the PhyStatus0.ctrl_locked bit-fields to change to ‘1’. Check whether PHY DLL is locked.
12. PHY DLL compensates the changes of delay amount caused by Process, Voltage and Temperature (PVT) variation during memory operation. Therefore, PHY DLL should not be off for reliable operation. It can be off except runs at low frequency. If off mode is used, set the PhyControl0.ctrl_force bit-field to correct value according to the PhyStatus0.ctrl_lock_value[9:2] bit-field to fix delay amount. Clear the PhyControl0.ctrl_dll_on bit-field to turn off PHY DLL.
13. Confirm whether stable clock is issued minimum 200us after power on
14. Issue a NOP command using the DirectCmd register to assert and to hold CKE to a logic high level

- 15. Wait for minimum 400ns.
16. Issue a PALL command using the DirectCmd register.
17. Issue an EMRS2 command using the DirectCmd register to program the operating parameters.
18. Issue an EMRS3 command using the DirectCmd register to program the operating parameters.
19. Issue an EMRS command using the DirectCmd register to enable the memory DLLs.
20. Issue a MRS command using the DirectCmd register to reset the memory DLL.
21. Issue a PALL command using the DirectCmd register.
22. Issue two Auto Refresh commands using the DirectCmd register.
23. Issue a MRS command using the DirectCmd register to program the operating parameters without resetting the memory DLL.
24. Wait for minimum 200 clock cycles.
25. Issue an EMRS command using the DirectCmd register to program the operating parameters. If OCD calibration is not used, issue an EMRS command to set OCD Calibration Default. After that, issue an EMRS command to exit OCD Calibration Mode and to program the operating parameters.
26. If there are two external memory chips, perform steps 14~25 for chip1 memory device.
27. Set the ConControl to turn on an auto refresh counter. 28. If power down modes is required, set the MemControl registers.

- 关键寄存器配置说明（DMC0 和 DMC1 的配置完全一样，除了 AXI Base Address）：

- MEMCONTROL

- num_chip[19:16]:从上面的配置方案 3 得出这里配置为 0x0 = 1 chip，因为只使用了一个片选信号。
mem_width[15:12]：数据位宽 0x2 = 32-bit

- MEMCONFIG0

- chip_base[31:24]:S5PV210 可以自定义内存基地址，这里使用默认的 0x20，
从 S5PV210 芯片手册的 2.1 MEMORY ADDRESS MAP 一节可以得知 DRAM0 的地址范围为
0x2000_0000~0x3FFF_FFFF， DRAM1 的地址范围为 0x4000_0000~0x7FFF_FFFF。

- chip_mask[23:16]:DMC 将 AXI 发来的地址的高 8 位与 chip_mask 按位与，如果与 chip_base 相等，则打开相应的片选。
例如：
DMC0_MEMCONFIG0 chip_base = 0x20 chip_mask=0xF8
DMC0_MEMCONFIG1 chip_base = 0x28 chip_mask=0xF8
当 AXI 发来 0x2000_0000~0x27FF_FFFF（128MByte）时，高 8 位按位与 0xF8=0x20，则打开 DMC0 的
片选 CS0；
当 AXI 发来 0x2800_0000~0x27FF_FFFF（128MByte）时，高 8 位按位与 0xF8=0x28，则打开 DMC0 的
片选 CS1。
TQ210 开发板只有一个片选 CS0， DMC0 的地址范围 0x2000_0000~0x3FFF_FFFF（512MByte） ,DMC1
的地址范围 0x4000_0000~0x5FFF_FFFF（512MByte）,
DMC0_MEMCONFIG0 chip_base = 0x20 chip_mask=0xF0
DMC1_MEMCONFIG0 chip_base = 0x40 chip_mask=0xE0
当 AXI 发来 0x2000_0000~0x3FFF_FFFF 时，高 8 位按位与 0xF0=0x20，则打开 DMC0 的片选 CS0；
当 AXI 发来 0x4000_0000~0x5FFF_FFFF 时，高 8 位按位与 0xE0=0x40，则打开 DMC1 的片选 CS0。
DMC的时钟通过 CLK_SRC6寄存器的 DMC0_SEL位指定，我们指定为 SCLKA2M=200MHz，通过 CLK_DIV6
寄存器的 DMC0_RATIO 位指定其分频值，我们指定为 0
SCLK_DMC0 = MOUTDMC0 / (DMC0_RATIO + 1)） =SCLKA2M/( DMC0_RATIO + 1)=200MHz
这次实验把之前的重定位改为重定位到 DDR 的起始地址 0x20000000，同时重新设置栈为 DDR 内存
的最高地址 0x60000000

- Initialization sequence for DDR2 memory

- /* DMC0 */

- DMC0_PHYCONTROL0 = 0x00101000;

- DMC0_PHYCONTROL0 = 0x00101002;			/* DLL on */

- DMC0_PHYCONTROL1 = 0x00000086;

- DMC0_PHYCONTROL0 = 0x00101003;			/* DLL start */

- while ((DMC0_PHYSTATUS & 0x7) != 0x7);	/* wait DLL locked */

- DMC0_CONCONTROL = 0x0FFF2350;			/* Auto Refresh Counter should be off */

- DMC0_MEMCONTROL = 0x00202430;			/* Dynamic power down should be off */

- DMC0_MEMCONFIG0 = 0x20E01323;

- DMC0_PRECHCONFIG = 0xFF000000;

- DMC0_PWRDNCONFIG = 0xFFFF00FF;

- DMC0_TIMINGAREF = 0x00000618;			/* 7.8us * 200MHz = 1560 = 0x618  */

- DMC0_TIMINGROW = 0x19233309;

- DMC0_TIMINGDATA = 0x23240204;

- DMC0_TIMINGPOWER = 0x09C80232;

- DMC0_DIRECTCMD = 0x07000000;			/* NOP */

- DMC0_DIRECTCMD = 0x01000000;			/* PALL */

- DMC0_DIRECTCMD = 0x00020000;			/* EMRS2 */

- DMC0_DIRECTCMD = 0x00030000;			/* EMRS3 */

- DMC0_DIRECTCMD = 0x00010400;			/* EMRS enable DLL */

- DMC0_DIRECTCMD = 0x00000542;			/* DLL reset */

- DMC0_DIRECTCMD = 0x01000000; 			/* PALL */

- DMC0_DIRECTCMD = 0x05000000;			/* auto refresh */

- DMC0_DIRECTCMD = 0x05000000;			/* auto refresh */

- DMC0_DIRECTCMD = 0x00000442;			/* DLL unreset */

- DMC0_DIRECTCMD = 0x00010780;			/* OCD default */

- DMC0_DIRECTCMD = 0x00010400;			/* OCD exit */

- DMC0_CONCONTROL = 0x0FF02030;			/* auto refresh on */

- DMC0_PWRDNCONFIG = 0xFFFF00FF;

- DMC0_MEMCONTROL = 0x00202400;

- /* DMC1 */

- DMC1_PHYCONTROL0 = 0x00101000;

- DMC1_PHYCONTROL0 = 0x00101002;

- DMC1_PHYCONTROL1 = 0x86;

- DMC1_PHYCONTROL0 = 0x00101003;

- while((DMC0_PHYSTATUS&0x7) != 0x7);

- DMC1_CONCONTROL = 0x0FFF2350;			/* Auto Refresh Counter should be off */

- DMC1_MEMCONTROL = 0x00202430;			/* Dynamic power down should be off */

- DMC1_MEMCONFIG0 = 0x40E01323;

- DMC1_PRECHCONFIG = 0xFF000000;

- DMC1_PWRDNCONFIG = 0xFFFF00FF;

- DMC1_TIMINGAREF = 0x00000618;			/* 7.8us * 200MHz = 1560 = 0x618  */

- DMC1_TIMINGROW = 0x19233309;

- DMC1_TIMINGDATA = 0x23240204;

- DMC1_TIMINGPOWER = 0x09C80232;

- DMC1_DIRECTCMD = 0x07000000;

- DMC1_DIRECTCMD = 0x01000000;

- DMC1_DIRECTCMD = 0x00020000;

- DMC1_DIRECTCMD = 0x00030000;

- DMC1_DIRECTCMD = 0x00010400;

- DMC1_DIRECTCMD = 0x00000542;

- DMC1_DIRECTCMD = 0x01000000;

- DMC1_DIRECTCMD = 0x05000000;

- DMC1_DIRECTCMD = 0x05000000;

- DMC1_DIRECTCMD = 0x00000442;

- DMC1_DIRECTCMD = 0x00010780;

- DMC1_DIRECTCMD = 0x00010400;

- DMC1_CONCONTROL = 0x0FF02030;

- DMC1_PWRDNCONFIG = 0xFFFF00FF;

- DMC1_MEMCONTROL = 0x00202400;

- 9 NAND FLASH 读写

- TQ210 开发板板载一片 1Gbyte 的 NAND FLASH——K9K8G08U0B，通过查询 K9K8G08U0B 芯片手册可
以得到如下信息：

- K9K8G08U0B : 1 Device = (2K+64)B x 64Pages x 8192Blocks= 8448 Mbits=(1G + 32M) x 8bit 总大小
Data Register :1 Page = (2K + 64)Bytes=(2K + 64) x 8bit数据寄存器
Page Program : (2K + 64)Byte 页编程
Block Erase :1 Block = (2K + 64)B x 64 Pages= (128K + 4K) Bytes=(128K + 4K)Byte 块擦除
Page Read: (2K + 64)Byte 页读

- 我们需要按上面这个地址周期表来发地址。
下面列出几个关键点：
 对NFDATA 寄存器的定义(参考 S5PV210 芯片手册 4.3.1.1 8-bit NAND Flash Memory Interface)
#define NFDATA (*(volatile unsigned char *)0xB0E00010)
 NFCONF 寄存器中3个时间参数稍微比计算的值大些（大 1 就可以），否则会出现读写不稳定
 下面几种操作流程中对于发送地址的周期数：有的是 5 个周期，有的是 3 个周期，有的是 1 个
周期

-  擦除流程
1) 片选
2) 发命令 0x60
3) 发页地址（块对齐， 3 个周期）
4) 发命令 0xD0
5) 等待 NAND 空闲
6) 取消片选

-  编程（写数据）流程
1) 片选
2) 发命令 0x80
3) 发地址（页对齐， 5 个周期）
4) 连续发送一页数据
5) 发命令 0x10

- 等待 NAND 空闲
7) 取消片选

-  读数据流程
1) 片选
2) 发命令 0x00
3) 发地址(页对齐， 5 个周期)
4) 发命令 0x30
5) 等待 NAND 空闲
6) 连续读一页数据
7) 取消片选

-  读 ID 流程
1) 片选
2) 发命令 0x90
3) 发 0 地址（1 个周期）
4) 连续读 5 个字节的 ID
5) 取消片选

- 在程序中实现了读 ID、 块擦除、 页写、 页读，随机读，按 00~FE， 00~FE 的数据格式写入 NAND，再将它读取出来

- 通过查询 K9K8G08U0B 芯片手册可以得到如下信息：

- /* NAND初始化 */

- void nand_init()

- {

- /* HCLK_PSYS=133MHz(7.5ns) */

- NFCONF =	(0x1 << 23) |	/* Disable 1-bit and 4-bit ECC */

- /* 下面3个时间参数稍微比计算出的值大些（我这里依次加1），否则读写不稳定 */

- (0x3 << 12) |	/* 7.5ns * 2 > 12ns tALS tCLS */

- (0x2 << 8) | 	/* (1+1) * 7.5ns > 12ns (tWP) */

- (0x1 << 4) | 	/* (0+1) * 7.5 > 5ns (tCLH/tALH) */

- (0x0 << 3) | 	/* SLC NAND Flash */

- (0x0 << 2) |	/* 2KBytes/Page */

- (0x1 << 1);		/* 5 address cycle */

- /*

- ** The setting all nCE[3:0] zero can not be allowed. Only

- ** one nCE can be asserted to enable external NAND flash

- ** memory. The lower bit has more priority when user set all

- ** nCE[3:0] zeros.

- */

- NFCONT =	(0x1 << 1) |	/* Disable chip select */

- (0x1 << 0);		/* Enable NAND Flash Controller */

- /*

- ** Port Map

- ** CE1->Xm0CSn2-> MP01_2

- ** CE2->Xm0CSn3-> MP01_3

- ** CE3->Xm0CSn4-> MP01_4

- ** CE4->Xm0CSn5-> MP01_5

- ** CLE->Xm0FCLE-> MP03_0

- ** ALE->Xm0FALE-> MP03_1

- ** WE->Xm0FWEn->  MP03_2

- ** RE->Xm0FREn->  MP03_3

- ** RB1->Xm0FRnB0->MP03_4

- ** RB2->Xm0FRnB1->MP03_5

- ** RB3->Xm0FRnB2->MP03_6

- ** RB4->Xm0FRnB3->MP03_7

- ** IO[7:0]->Xm0DATA[7:0]->MP0_6[7:0]

- */

- MP0_1CON &= ~(0xFFFF << 8);

- MP0_1CON |= (0x3333 << 8);

- MP0_3CON = 0x22222222;

- MP0_6CON = 0x22222222;

- nand_reset();

- }

- 源码位置： TQ210N/TQ210_NoOS/7-nand

- 10 NAND 读写之 8 位硬件 ECC

4.3.9 8-BIT / 12-BIT / 16-BIT ECC PROGRAMMING GUIDE (ENCODING)
1. To use 8/ 12/ 16-bit ECC in software mode, set the MsgLength(NFECCCONF[25:16]) to 511(512byte message length) and the ECCType to “001/100/101”(enable 8/12/16-bit ECC, respectively). ECC module generates ECC parity code for 512 byte write data. Therefore, reset ECC value by writing the InitMECC (NFECCCONT[2]) bit as ‘1’ before writing data, and clear the MainECCLock(NFCONT[7]) bit to ‘0’(Unlock) before writing data.
2. Whenever data is written, the corresponding 8/12/16-bit ECC module generates ECC parity code internally.
3. After you finish writing 512 byte data (This does not include spare area data), the parity codes are automatically updated to the NFECCPRG0 ~ NFECCPRGECC6 registers. If you use a NAND Flash memory having 512 byte page, you can program these values to spare area. However, if you use a NAND Flash memory more than 512-byte page, you cannot program immediately. In this case, you must copy these ECC parity codes to other memory like DRAM. After writing all main data, you can write the copied ECC values to spare area.
The parity codes have self-correctable information including parity code itself.
Table below shows the ECC parity size:

| ECC type | Size of ECC Parity Codes |
| --- | --- |
| 8-bit ECC | 13 byte |
| 12-bit ECC | 20 byte |
| 16-bit ECC | 26 byte |

4. To generate spare area ECC parity code for meta data, the steps are same (from 1 ~ 3), except setting the MsgLenght(NFECCCONF[25:16]) to the size that you prefer. When you set InitMECC(NFECCCONT[2]), all ECC parity codes generated for main data are cleared. Therefore, you should copy the ECC parity codes for main data.
NOTE: You should set the ECC parity conversion codes to check free page error. For more information about, refer to 4.3.11

4.3.10 8/12/16-BIT ECC PROGRAMMING GUIDE (DECODING)
1. To use 8/ 12/ 16-bit ECC in software mode, set the MsgLength(NFECCCONF[25:16] to 511(512-byte message length) and the ECCType to “001/100/101”(enable 8/12/16-bit ECC, respectively). ECC module generates ECC parity code for 512-byte read data. Therefore, you must reset ECC value by writing the InitMECC (NFECCCONT[2]) bit as ‘1’, and clear the MainECCLock(NFCONT[7]) bit to ‘0’(Unlock) before read data.
2. Whenever data is read, the 8/12/16-bit ECC module generates ECC parity code internally.
3. After you complete reading 512-byte (not including spare area data), ensure to read the corresponding parity codes. ECC module needs parity codes to detect whether error bits have occurred or not. Therefore, you have to read ECC parity code immediately after reading 512-byte. After ECC parity code is read, the 8/12/16-bit ECC engine searches for error internally. 8/12/16-bit ECC search engine needs minimum of 155 cycles to find any errors. DecodeDone(NFECCSTAT[24]) can be used to check whether ECC decoding is completed or not.
4. When DecodeDone (NFECCSTAT[24]) is set (‘1’), ECCError(NFECCSECSTAT[4:0]) indicates whether error bit exists or not. If any error exists, you can fix it by referencing NFECCERL0~NFECCERL7 and NFECCERP0~ NFECCERP3 registers.
5. If you have additional main data to read, continue the steps 1 ~ 4.
6. To check spare area data (meta data) error, the sequences are same (steps 1 ~ 4), except setting the MsgLenght(NFECCCONF[25:16]) to the size that you want.
NOTE: You should set the ECC parity conversion codes to check free page error. For more information, refer to refer to 4.3.11 .

下面是三星提供的页拷贝函数，在《S5PV210_iROM_ApplicationNote_Preliminary_20091126》中有说
明

Advanced Flash Copy Function Address (8-Bit ECC Check)
/**
* This Function copies a block of page to destination memory.( 8-Bit ECC only )
* @param uint32 block : Source block address number to copy.
* @param uint32 page : Source page address number to copy.
* @param uint8 *buffer : Target Buffer pointer.
* @return int32 - Success or failure.
*/
#define NF8_ReadPage_Adv (a,b,c) (((int(*)(uint32, uint32, uint8*))(*((uint32 *) 0xD0037F90)))(a,b,c))

Figure 8. Definition Nand Flash Block Copy Function for 8-Bit-ECC

这个函数需要 3 个参数：块地址、当前块内的第几页、目的地址
成功返回 0，否则返回 1。

在《S5PV210_iROM_ApplicationNote_Preliminary_20091126》中介绍的 8 位硬件 ECC 拷贝函数对校验
码在 spare area 中的存储位置有明确说明。

/* 写一页数据，同时将Ecc Code写入OOB区 */

void nand_write_page_8bit(u8 *buf, u32 addr, u8 *oob)

{

if (addr & (PAGE_SIZE - 1))

{

printf("not page align\n");

return;

}

nand_select_chip();

nand_cmd(0x80);

nand_addr(addr);

nand_wait_ready();

int i;

int eccsize = 512;

int eccbytes = 13;

int eccsteps = PAGE_SIZE / eccsize;

int ecctotal = eccsteps * eccbytes;

//在《S5PV210_iROM_ApplicationNote_Preliminary_20091126》中介绍的 8 位硬件 ECC 拷贝函数对校验码在 spare area 中的存储位置有明确说明。前面预留12Byte，13th Byte开始存放ECC Data

for (i = 0; i < 12; i++)

oob[i] = 0xFF;

/* 每次写eccsize个字节，分eccsteps次写完一页数据 */

for (i = 0; eccsteps; eccsteps--, i += eccbytes, buf += eccsize)

{

nand_init_hwecc_8bit();					/* 初始化ECC写 */

nand_write_buf(buf, eccsize);

nand_calculate_ecc_8bit(oob + i + 12);	/* 计算ECC校验码 */

}

nand_write_buf(oob, 64);					/* 将计算出的ECC写入OOB */

#if 1

printf("--------write Ecc---------\n");

for (i = 0; i < 64; i++)

{

if (i % 8 == 0)

putchar('\n');

printf("%X ", oob[i]);

}

putchar('\n');

#endif

nand_cmd(0x10);

nand_wait_ready();

nand_deselect_chip();

}

对三星提供的函数进行了封装：

/*

** 使用8位硬件ECC读取1页数据

** 成功返回0，否则返回1

*/

int NF8_ReadPage_8ECC(u32 addr, u8 *buf)

{

if (addr & (PAGE_SIZE - 1))

{

printf("not page align\n");

return;

}

int page = addr / PAGE_SIZE;

int ret = NF8_ReadPage_Adv(page / PAGE_PER_BLK, page % PAGE_PER_BLK, buf);

return ret;

}

我们的 NAND 为 2KB/页， spare area 大小为 64B，每 512B 数据产生 13B 的 ECC 校验码， 1 页数据将产生 52B 校验码。
实验步骤：
1) 擦除第 0 块
2) 使用 8 位硬件 ECC 校验将 1 页数据（全部为 0xAA） 写入 NAND 的第 0 页，同时将计算出的 52B
ECC 校验码记录下来。
3) 擦除第 0 块
4) 将第 2)步写入的数据的第一个数据的第 0 位取反（0xAB），不使用 ECC 校验将数据写入第 0 页，

紧接着将第 1)步计算出的校验码写入 spare area。
5) 使用三星提供的 8 位硬件 ECC 校验拷贝函数读取第 0 页数据，应该全部为 0xAA，它已经将第一
个数据 0xAB 修正为 0xAA 了。

源码位置： TQ210N/TQ210_NoOS/7-nand-ecc

11 NAND 读写之 8 位硬件 ECC（续）

上节使用的是三星提供的 8 位硬件 ECC 拷贝函数，里面包含了 ECC 解码、数据修正的操作。这节将
根据芯片手册自己来实现。

上节已经翻译了手册给出的 ECC 操作步骤。
ECC校验写数据比较简单， 读数据解码 ECC 稍微复杂些， 有两种方式进行读数据的 ECC 解码：
一种是完全按照手册的步骤，每读取 512 字节数据，就读取 13 字节的 ECC 校验码，这种方式每步
都要发 2 次列地址，一次是 main 区地址，一次是 oob 区地址；
另一种是按照三星原厂 u-boot 操作步骤，首先读取 54 字节的 ECC 校验码，然后每读取 512 字节数
据，就写入 13 字节的 ECC 校验码（实际没写入数据，只是让这 13 字节的 ECC 校验码经过 ECC 模块）。
共同点：每读取 512 字节数据，让 13 字节的校验码经过 ECC 模块， ECC 模块会自动搜索错误位。
实验步骤跟上节的差不多，在移植 Linux 内核时，将使用本节的操作方法。
本节实验中，将前面 8 字节的数据的第 0 位反转，变为 0xAB，校验后全部修正为 0xAA

具体请看源码，都有详细注释。
源码位置：TQ210N/TQ210_NoOS/7-nand-ecc-2