- 0.arm-linux-gcc常用参数讲解gcc编译器使用方法

- 我们需要编译出运行在ARM平台上的代码，所使用的交叉编译器为 arm-linux-gcc。下面将arm-linux-gcc编译工具的一些常用命令参数介绍给大家。
在此之前首先介绍下编译器的工作过程，在使用GCC编译程序时，编译过程分为四个阶段：
1. 预处理（Pre-Processing）
2. 编译（Compiling）
3. 汇编（Assembling）
4. 链接（Linking）
Linux程序员可以根据自己的需要让 GCC在编译的任何阶段结束，以便检查或使用编译器在该阶段的输出信息，或者对最后生成的二进制文件进行控制，以便通过加入不同数量和种类的调试代码来为 今后的调试做好准备。和其它常用的编译器一样，GCC也提供了灵活而强大的代码优化功能，利用它可以生成执行效率更高的代码。

以文件example.c为例说明它的用法

代码位置：TQ210N/Test/arm-linux-gcc/
0. arm-linux-gcc -o example example.c
   不加-c、-S、-E参数，编译器将执行预处理、编译、汇编、连接操作直接生成可执行代码。
    -o参数用于指定输出的文件，输出文件名为example,如果不指定输出文件，则默认输出a.out

- myroot@myroot:~/TQ210N/Test/arm-linux-gcc$ arm-linux-gcc -o example example.c

- myroot@myroot:~/TQ210N/Test/arm-linux-gcc$ ls

- example  example.c

- myroot@myroot:~/TQ210N/Test/arm-linux-gcc$ arm-linux-gcc  example.c

- myroot@myroot:~/TQ210N/Test/arm-linux-gcc$ ls

- a.out example.c

1. arm-linux-gcc -c -o example.o example.c
   -c参数将对源程序example.c进行预处理、编译、汇编操作，生成example.o文件
   去掉指定输出选项"-o example.o"自动输出为example.o,所以说在这里-o加不加都可以

- myroot@myroot:~/TQ210N/Test/arm-linux-gcc$ arm-linux-gcc -c -o example.o example.c

- myroot@myroot:~/TQ210N/Test/arm-linux-gcc$ ls

- example.c  example.o

- myroot@myroot:~/TQ210N/Test/arm-linux-gcc$ arm-linux-gcc -c example.c

- myroot@myroot:~/TQ210N/Test/arm-linux-gcc$ ls

- example.c  example.o

- arm-linux-gcc -S -o example.s example.c
   -S参数将对源程序example.c进行预处理、编译，生成example.s文件
   -o选项同上

- myroot@myroot:~/TQ210N/Test/arm-linux-gcc$ arm-linux-gcc -S -o example.s example.c

- myroot@myroot:~/TQ210N/Test/arm-linux-gcc$ ls

- example.c  example.s

- myroot@myroot:~/TQ210N/Test/arm-linux-gcc$ arm-linux-gcc -S example.c

- myroot@myroot:~/TQ210N/Test/arm-linux-gcc$ ls

- example.c  example.s

- 3.arm-linux-gcc -E -o example.i example.c
   -E参数将对源程序example.c进行预处理，生成example.i文件（不同版本不一样，有的将预处理后的内容打印到屏幕上）就是将#include，#define等进行文件插入及宏扩展等操作。
myroot@myroot:~/TQ210N/Test/arm-linux-gcc$ arm-linux-gcc -E -o example.i example.c

- myroot@myroot:~/TQ210N/Test/arm-linux-gcc$ ls

- example.c  example.i
4.arm-linux-gcc -v -o example example.c
加上-v参数，显示编译时的详细信息，编译器的版本，编译过程等。

5.arm-linux-gcc -g -o example example.c
-g选项，加入GDB能够使用的调试信息,使用GDB调试时比较方便。

6.arm-linux-gcc -Wall -o example example.c
-Wall选项打开了所有需要注意的警告信息，像在声明之前就使用的函数，声明后却没有使用的变量等。

7.arm-linux-gcc -Ox -o example example.c
-Ox使用优化选项，X的值为空、0、1、2、3
0为不优化，优化的目的是减少代码空间和提高执行效率等，但相应的编译过程时间将较长并占用较大的内存空间。

8.arm-linux-gcc   -I /home/include -o example example.c
-Idirname: 将dirname所指出的目录加入到程序头文件目录列表中。如果在预设系统及当前目录中没有找到需要的文件，就到指定的dirname目录中去寻找。

9.arm-linux-gcc   -L /home/lib -o example example.c

-Ldirname：将dirname所指出的目录加入到库文件的目录列表中。在默认状态下，连接程序ld在系统的预设路径中(如/usr/lib)寻找所需要的库文件，这个选项告诉连接程序，首先到-L指定的目录中去寻找，然后再到系统预设路径中寻找。

10.arm-linux-gcc –static -o libexample.a example.c

静态链接库文件

11.arm-linux-gcc编译器：

1）预处理：将C和汇编源程序进行预处理，生成“.i”目标文件

-E参数将对源程序example.c进行预处理，生成example.i文件（不同版本不一样，有的将预处理后的内容打印到屏幕上）就是将#include，#define等进行文件插入及宏扩展等操作。

- myroot@myroot:~/TQ210N/Test/arm-linux-gcc$ arm-linux-gcc -E -o example.i example.c

- myroot@myroot:~/TQ210N/Test/arm-linux-gcc$ ls

- example.c  example.i

2）编译：将“.i”目标文件编译生成“.s”汇编文件

- myroot@myroot:~/TQ210N/Test/arm-linux-gcc$ arm-linux-gcc -S -o example.s example.i

- myroot@myroot:~/TQ210N/Test/arm-linux-gcc$ ls

- example.c  example.i  example.s

3) 汇编：将编译得到的“.s”汇编文件按照给定的指令集转换成符合一定格式的机器码

- myroot@myroot:~/TQ210N/Test/arm-linux-gcc$ arm-linux-gcc -c -o example.o example.s

- myroot@myroot:~/TQ210N/Test/arm-linux-gcc$ ls

- example.c  example.i  example.out  example.s

4) 链接：将汇编生成的目标文件和系统库的目标文件、库文件组装起来，最终生成可以在特定处理器平台运行的可执行文件

- myroot@myroot:~/TQ210N/Test/arm-linux-gcc$ arm-linux-gcc -o example.o example.out

- myroot@myroot:~/TQ210N/Test/arm-linux-gcc$ ls

- example.c  example.i  example.o  example.out  example.s

其他）：

①-v 显示出arm-linux-gcc编译器的配置信息，同时还会在显示编译过程的详细信息

②-g 在最后生成的可执行程序中加上调试信息

③-Wall 打开所有需要注意的警告信息

④-Ox 优化等级，（-O0 不进行优化，-O1一级优化，-O2 二级优化，-O3 最高级优化），优化等级越高，代码效率越高，但编译时间越长，推荐优化等级为2。

以GCC在linux系统下测试：

//gcc预处理：将C和汇编源程序进行预处理，生成“.i”目标文件

- myroot@myroot:~/TQ210N/Test/arm-linux-gcc$ gcc -E -o example.i example.c

- myroot@myroot:~/TQ210N/Test/arm-linux-gcc$ ls

- example.c  example.i

//gcc 编译：将“.i”目标文件编译生成“.s”汇编文件

- myroot@myroot:~/TQ210N/Test/arm-linux-gcc$ gcc -S -o example.s example.i

- myroot@myroot:~/TQ210N/Test/arm-linux-gcc$ ls

- example.c  example.i  example.s

//gcc汇编：将编译得到的“.s”汇编文件按照给定的指令集转换成符合一定格式的机器码

- myroot@myroot:~/TQ210N/Test/arm-linux-gcc$ gcc -c -o example.o example.s

- myroot@myroot:~/TQ210N/Test/arm-linux-gcc$ ls

- example.c  example.i  example.o  example.s

- //此时的example.o还不能执行，还不是可以执行的二进制文件，如下：

- myroot@myroot:~/TQ210N/Test/arm-linux-gcc$ ./example.o

- -bash: ./example.o: Permission denied

- myroot@myroot:~/TQ210N/Test/arm-linux-gcc$ chmod +x example.o

- myroot@myroot:~/TQ210N/Test/arm-linux-gcc$ ls

- example.c  example.i  example.o  example.s

- myroot@myroot:~/TQ210N/Test/arm-linux-gcc$ ./example.o

- -bash: ./example.o: cannot execute binary file: Exec format error

- //将example.o转换成最终的可执行二进制文件

- myroot@myroot:~/TQ210N/Test/arm-linux-gcc$ gcc -o example.out example.o

- myroot@myroot:~/TQ210N/Test/arm-linux-gcc$ ls

- example.c  example.i  example.o  example.out  example.s

- myroot@myroot:~/TQ210N/Test/arm-linux-gcc$ ./example.out

- Hello World

12.arm-linux-gcc编译器的工具：

①链接器 arm-linux-ld：

-static 阻止支持动态链接的系统上链接共享库；

-nostdlib 使编译器不链接系统标准启动文件和标准库文件，只把指定的文件传递为链接器，一般用在内核、BootLoader等

-T “-T”选项可以用于指示链接器将“.text section”、“.data section”、“.bss section”放置在特定的起始地址。命令格式如下：

arm-linux-ld -Ttext startaddress

arm-linux-ld -Tdata startaddress

arm-linux-ld -Tbss startaddress

arm-linux-ld -Ttext 0xD0020010 -o led_on.elf led_on.o

-o选项设置输出文件的名字为led_on.elf，输入文件led_on.o

②格式转换工具 arm-linux-objcopy：

ELF格式的可执行文件无法再ARM裸机平台执行；

将编译生成的ELF格式的可执行程序转换成能被处理器执行的二进制文件；

-O 指定输入输出文件的格式；

-S 不将输入文件中的符号信息和重定位信息复制到输出文件中；

-g 不把输入文件中的调试信息复制到输出文件中；

arm-linux-objcopy被用来复制一个目标文件的内容到另一个文件中.此选项可以进行格式的转换.在实际编程的,用的最多的就是将ELF格式的可执行文件转换为二进制文件.

arm-linux-objcopy –O binary –S file.elf file.bin

③反汇编工具 arm-linux-objdump

-b 指定目标码格式；

-d 将输入文件的可执行段反汇编；

-D 将输入文件的所有段反汇编；

-EB 指定输出文件字节序为大端格式；

-EL 指定输出文件字节序为小端格式；

-f 显示文件的整体头部信息；

-i或-info 显示支持的目标文件格式和CPU架构。

arm-linux-objdump -D led_on.elf > led_on.dis

13.Makefile万能写法(gcc程序以及arm-linux-gcc程序)

- 在linux下使用gcc 编译时，Makefile的万能写法 ，每次只需更改要生成的目标文件名称(test)即可:

- objs := $(patsubst %c, %o, $(shell ls *.c))

- test.all:$(objs)

- gcc -o $@ $^

- %.o:%.c

- gcc -c -o $@ $<

- clean:

- rm -f  *.all *.o

- 在arm交叉编译时的makefile的万能写法，只需更改int.bin，以及int_elf,int.dis名称即可

- objs := $(addsuffix .o, $(basename $(shell ls -U *.S *.c)))

- int.bin: $(objs)

- arm-linux-ld -Ttext 0x00000000 -o int_elf $^

- arm-linux-objcopy -O binary -S int_elf $@

- arm-linux-objdump -D -m arm int_elf > int.dis

- %.o:%.c

- arm-linux-gcc -Wall -O2 -c -o $@ $<

- %.o:%.S

- arm-linux-gcc -Wall -O2 -c -o $@ $<

- clean:

- rm -f *.bin *_elf *.dis *.o

a)、$(basename names.....)

原理:抽取除"names...."中每一个文件名中除后缀外的一切字符

比如：$(basename head.S hello.c helloworld.c)

结果为:head hello helloworld

b)、$(addsuffix suffix,names...)

如：$(addsuffix .o, head hello helloworld)

结果为:head.o hello.o hello.o helloworld.o

- 1.S5PV210启动流程

- 学习任何一款处理器，首先要搞清楚它的启动流程。
参考《S5PV210_iROM_ApplicationNote_Preliminary_20091126.pdf》
S5PV210 支持从多种设备启动： OneNand、 Nand、 MMC 等。
下面是S5PV210 的启动框图

- S5PV20 上电从 iROM 运行 Samsung 出厂时固化在里面的代码，这部分代码叫做 BL0（boot loader0），
BL0 将执行如下操作：

- 禁止看门狗
2. 初始化指令cache

- 3.初始化栈、堆
4. 初始化块设备拷贝函数
5. 初始化 PLL（锁相环）、设置系统时钟
6. 根据 OM 引脚配置，从指定的外部存储器拷贝 BL1 到内部 SRAM
7. 校验 BL1 的校验和，如果校验成功则跳转到 BL1 的起始地址执行 BL1，否则进入第 2 个启动
序列（见下图）

- 8. BL1 拷贝 BL2 到内部 SRAM，然后跳转到 BL2 的起始地址执行 BL2
9. BL2 初始化 DRAM 控制器，加载 OS 到外部 SDRAM。
10. BL2 最终跳转到 OS 的起始地址执行 OS。

- 其中BL1最大16KB， BL2最大80KB，而后面我们自己移植的u-boot有200 多Kbyte，因此就没法按照手册给的这个流程。 我们实际的流程是：在 BL1 中初始化时钟、 DRAM 控制器，拷贝 BL2到外部 DRAM，跳转到 DRAM 中执行 BL2， BL2 加载 OS 到 OS 的起始地址执行 OS。

- 从上面的 S5PV210 启动时的内存映射图可以知道我们自己写的 BL1 需要 16 Byte 的头信息，这 16 字节的头信息格式在图中已经明确定义：
	0x0： BL1 的大小
	0x4： 0（规定）
	0x8：校验和
	0xc： 0（规定）
	有了这 16 字节的头信息， BL0 就知道拷贝多大的 BL1 到内部 SRAM，并且可以验证 BL1 的数据是否完好无损。
	校验和的计算方法如下：

- 2 点亮一个LED

- 首先查看 TQ210 的底板原理图

- 两个LED分别接到S5PV210的GPC0_3和GPC0_4 引脚。
这里用了 NPN 三极管，具有放大电流的作用，增大驱动能力， 我们只要给它的基极一个高电平，三
极管的集电极和发射极就会导通，产生大电流驱动 LED 发光

- 要点亮LED1，我们需要配置寄存器 GPC0CON 的[15:12]为 0b0001，使 GPC0_3 为输出模式，同时配
置寄存器 GPC0DAT[3]=1，使 GPC0_3 引脚输出高电平。
源代码位置： TQ210N/TQ210_NoOS/1-led_on/led_on.S

- /* led_on.S */

- .global _start				/* 声明一个全局的标号 */

- _start:

- ldr r0, =0xE0200060		/* GPC0CON寄存器 */

- ldr r1, =0x00001000

- str r1, [r0]				/* 设置GPC0_3为输出,GPC0[15:12] = 0b0001 */

- ldr r0, =0xE0200064		/* GPC0DAT寄存器 */

- ldr r1, =0x00000008

- str r1, [r0]				/* 设置GPC0_3为高电平 */

- halt:

- b halt						/* 死循环 */

- 问：为什么需要后面的死循环？
答：CPU 一旦从某个地址运行，它就会从这个地址往后依次取指运行，当运行完我们的代码，它不
会停止，还会往后继续取指运行，但是后面的指令是未知的， CPU 运行后不知道会是什么结果，可能正常执行，也可能出现异常，所以我们应该让 CPU 一直在那里死循环。

- Makefile 的内容如下：

- led_addhead.bin:led_on.bin

- ../../Tools/checksum/s5pv210addheader $^ $@

- led_on.bin: led_on.o

- arm-linux-ld -Ttext 0xD0020010 -o led_on.elf $^

- arm-linux-objcopy -O binary -S led_on.elf $@

- arm-linux-objdump -D led_on.elf > led_on.dis

- led_on.o : led_on.S

- arm-linux-gcc -c $< -o $@

- clean:

- rm *.o *.elf *.bin *.dis

- 这里指定了程序的链接地址（运行地址）为 0xD0020010， 从上一节可以知道，这个地址为 BL1 的起
始地址。执行 make 后最终生成二进制文件 led_on.bin。
我们还需要为 led_on.bin 添加 16 字节的头信息。

- 我们需要编写 s5pv210addheader.c，用来为 led_on.bin 添加头信息，首先编译 s5pv210addheader.c

- 程序位置：TQ210N/Tools/checksum/s5pv210addheader.c
gcc s5pv210addheader.c -o s5pv210addheader
制作目标文件
直接在Makefile文件中添加生成目标文件led_addhead.bin

- led_addhead.bin:led_on.bin

- ../../Tools/checksum/s5pv210addheader $^ $@

- 我们需要将生成的 led_addhead.bin 文件烧写到 SD 卡的扇区 1，将 SD 卡插入读卡器，将读卡器插入电脑，在 Windows 下对 SD 卡进行烧写，首先将 SD 卡插入笔记本的 SD 卡槽，然后运行 DD_For_Windows.exe

- 默认选择的文件为 E:\210.bin，单击选择文件找到你要烧写的文件，输入起始扇区 1，右边有个选项，
是否添加头信息， 选中后，这个软件会添加 BL1 的头信息，这时就要选择原始的没有添加头信息的二进制文件 led_on.bin，单击写入完成烧写。

- 现在将 SD 卡取出插到 TQ210 开发板上， 然后拨动启动选择开关，选择从 SD 启动

- 给开发板上电， LED 已经点亮。

- 使用 C 语言实现流水灯，源码位置： TQ210N/TQ210_NoOS/1-led_on_c/

- /* start.S */

- .global _start				/* 声明一个全局的标号 */

- _start:

- bl main				/* 跳转到C函数去执行 */

- halt:

- b halt				/* 死循环 */

- /* main.c */

- #define GPC0CON		*((volatile unsigned int *)0xE0200060)

- #define GPC0DAT		*((volatile unsigned int *)0xE0200064)

- void delay(volatile unsigned int t)

- {

- volatile unsigned int t2 = 0xFFFF;

- while (t--)

- for (; t2; t2--);

- }

- int main()

- {

- int toggle = 0;

- GPC0CON &= ~(0xFF << 12);

- GPC0CON |= 0x11 << 12;			// 配置GPC0_3和GPC0_4为输出

- while (1)

- {

- GPC0DAT &= ~(0x3 << 3);		// 熄灭LED1和LED2

- if (toggle)

- GPC0DAT |= 1 << 3;		// 点亮LED1

- else

- GPC0DAT |= 1 << 4;		// 点亮LED2

- toggle = !toggle;

- delay(0x50000);

- }

- return 0;

- }

- 按照上面的烧写方法，将程序烧写到 SD 卡，给开发板上电， 2 个 LED 开始交替闪烁。
问： 运行 C 语言需要栈，为什么在 start.S 中没有设置栈？
答： S5PV210上电运行 iROM 中的代码已经设置好栈，栈顶地址为 0xD0037F80，参考 1 节。

- 3.串口

- S5PV210 包含 4 个异步收发器（UART），提供 4 个独立的异步串行输入/输出（I/O）端口。所有端口
可工作于中断模式或 DMA 模式。提供高达 3Mbps 的位速率。每个 UART 包含 2 个 FIFO 用于接收和发送数据。具有可编程的波特率、红外收发、 1 位或 2 位停止位、 5~8 位数据位、校验。

- KEY FEATURES OF UNIVERSAL ASYNCHRONOUS RECEIVER AND TRANSMITTER
• RxD0, TxD0, RxD1, TxD1, RxD2, TxD2, RxD3 and TxD3 with DMA-based or interrupt-based operation
• UART Ch 0, 1, 2 and 3 with IrDA 1.0
• UART Ch 0 with 256-byte FIFO, Ch 1 with 64-byte FIFO, Ch2 and 3 with 16-byte FIFO
• UART Ch 0, 1 and 2 with nRTS0, nCTS0, nRTS1, nCTS1, nCTS2 and nRTS2 for Auto Flow Control
• Supports handshake transmit/receive

- 数据发送：要发送的数据帧是可编程的。它包含 1 位起始位， 5~8 位数据位， 1 个可选校验位， 1或 2 位停止位，这些都通过 ULCONn 寄存器来设置。在 FIFO 模式下发送器将要发送的数据发送给 Tx FIFO，在非FIFO 模式下，发送器将要发送的数据发送给 Tx 保持寄存器。
	数据接收：和数据发送类似。

- 串口编程操作步骤如下：
	1、配置时钟，选择时钟源
	2、配置 ULCONn 寄存器：设置数据位、停止位、 校验位、模式
	3、配置 UCONn 寄存器：设置数据接收和发送模式、时钟源
	4、设置 UFCONn：启用或静止 FIFO
	5、配置 UBRDIVn 和 UDIVSLOTn：计算波特率
	6、发送数据：等待发送器为空，将要发送的 8 位数据赋给发送缓存寄存器 UTXHn
	7、接收数据：等待接收缓冲区有数据可读，从接收缓存寄存器 URXHn 中取出数据

- 波特率计算：
DIV_VAL = UBRDIVn + (num of 1's in UDIVSLOTn)/16
DIV_VAL = (PCLK / (bps x 16)) -1

- 或者
DIV_VAL = (SCLK_UART / (bps x 16)) -1
比如配置波特率为 115200bps，时钟源选择 PCLK=66MHz
DIV_VAL = (66000000/(115200 x 16))-1 = 35.8 - 1 = 34.8
UBRDIV0 = 34 （DIV_VAL 的整数部分）
(num of 1's in UDIVSLOTn)/16 = 0.8 （DIV_VAL 的小数部分）
(num of 1's in UDIVSLOTn) = 12
UDIVSLOT0 = 0xDDDD (查表)

- 实验现象： 按数字 1 改变 LED1 的状态；按数字 2 改变 LED2 的状态。

- 源代码位置： TQ210N/TQ210_NoOS/2-uart
由于我们在 uart.c 中使用了和 C 库同名的函数： putchar、 getchar、 puts，为了不和 C 库中的同名函数发送冲突，需要给 gcc 加一个选项-fno-builtin，不使用内建函数。
问：为什么我们没有进行时钟配置相关的操作？
答：因为 S5PV210 在启动时，运行 iROM 里的代码已经为我们初始化了时钟，其中 PCLK=66MHz，
1 节有说明。

- 4 实现 printf 函数

- printf 的原型如下

- int printf(const char *format, ...);
它带有一个固定的参数 format，紧接着是可选参数，所谓可选参数就是参数个数和类型都不固定，
也可以没有。
C 语言参数传递的入栈顺序是从右到左。
比如在 ARM Linux 系统下， ATPCS 规定为递减堆栈，假设栈顶 SP=0x24000000
假设有这么一个函数 void foo(int a, int b, int c);
则参数 c 先压入栈，地址为 SP-4=0x23FFFFFC;
紧接着 b 压入栈，地址为 SP-4=0x23FFFFF8;
紧接着 a 压入栈，地址为 SP-4=0x23FFFFF4;
读取可变参数的过程其实就是在堆栈中，使用指针,遍历堆栈段中的参数列表,从低地址到高地址一
个一个地把参数内容读出来的过程。
标准 C 为我们提供了相关的宏来处理可选参数，这些宏在 stdarg.h 中定义。在 Linux 发行版系统（比
如 ubuntu）中执行 man stdarg 可查看相关帮助信息。

- #include <stdarg.h>

- void va_start(va_list ap, last);

- type va_arg(va_list ap, type);

- void va_end(va_list ap);

- void va_copy(va_list dest, va_list src);

- va_list ap:实际上就是 int *ap；

- va_start:初始化 ap，使 ap 指向第一个可选参数， last 就是调用函数的第一个固定参数；

- va_arg:解析出一个可变参数，并使 ap 指向下一个可选参数；
va_end :使 ap 指针无效。
注意：在同一个函数中，每次对 va_start 的调用都必须有对应的 va_end 调用与之匹配。
通过 man stdarg 查询的帮助信息中有一个例子可以参考：

- EXAMPLE

- The function foo takes a string of format characters  and  prints  out  the  argument

- associated with each format character based on the type.

- #include <stdio.h>

- #include <stdarg.h>

- void

- foo(char *fmt, ...)

- {

- va_list ap;

- int d;

- char c, *s;

- va_start(ap, fmt);

- while (*fmt)

- switch (*fmt++) {

- case 's':              /* string */

- s = va_arg(ap, char *);

- printf("string %s\n", s);

- break;

- case 'd':              /* int */

- d = va_arg(ap, int);

- printf("int %d\n", d);

- break;

- case 'c':              /* char */

- /* need a cast here since va_arg only

- takes fully promoted types */

- c = (char) va_arg(ap, int);

- printf("char %c\n", c);

- break;

- }

- va_end(ap);

- }

- 源代码位置：TQ210N/TQ210_NoOS/3-printf

- 5 时钟配置

- 前面的操作都是使用 S5PV210 的默认时钟配置，其主频(ARMCLK)只有400MHz，我们需要把它提高到 1GHz。
	S5PV210 由 3 个时钟域构成，分别是主系统（MSYS），显示系统（DSYS），外围系统（PSYS），如下图所示：

-  MSYS 域服务对象： Cortex A8 核、 DRAM 内存控制器、 3D、 iROM、 iRAM、 INTC 等
 DSYS 域服务对象： 显示相关模块，包括 FIMC、 FIMD、 JPEG 等
 PSYS 域服务对象： 安全、 I/O 外围、低功耗的声音播放等
 每个总线系统分别工作在最大 200MHz、166MHz、133MHz。不同的域之间通过异步总线桥（BRG）
相连接
S5PV210 最顶层时钟来源包括：
 来自于外部晶振： XRTCXTI, XXTI, XUSBXTI, and XHDMIXTI
 来自于 CMU（时钟管理单元）： ARMCLK, HCLK, PCLK 等
 来自于 USB PHY
 来自于 GPIO 引脚
如下图所示：

- S5PV210 包含 4 个 PLL（锁相环）， PLL 就是用来将外部晶振（XXTI） 的输入时钟的频率放大。
S5PV210 手册建议使用 24MHz 的输入时钟作为 APLL、 MPLL、 VPLL、 EPLL 的时钟源。
 APLL 使用 FINPLL 作为输入时钟源产生 30MHz ~ 1GHz 的频率 SCLKAPLL
 MPLL 使用 FINPLL 作为输入时钟源产生 50MHz ~ 2GHz 的频率 SCLKMPLL
 EPLL 使用 FINPLL 作为输入时钟源产生 10MHz ~ 600Hz 的频率 SCLKEPLL
 VPLL 使用 FINPLL 或者 SCLK_HDMI27M 作为输入时钟源产生 10MHz ~ 600Hz 的频率 SCLKVPLL，产
生 54MHz 的 video clock
上面的 FINPLL 即外部晶振输入时钟 24MHz
在 S5PV210 中的典型应用：
 Cortex-A8 和 MSYS 时钟域使用 APLL（ARMCLK， HCLK_MSYS 和 PCLK_MSYS）
 DSYS 和 PSYS 时钟域(HCLK_DSYS， HCLK_PSYS， PCLK_DSYS 和 PCLK_PSYS)和外围时钟(GPIO、 串口、SPI 等)使用 MPLL 和 EPLL
 video clock 使用 VPLL
时钟控制器允许为低速时钟避开 PLL。也可以使用软件编程从每个时钟块连接和断开，达到降低功
耗的目的。
下图列出了 S5PV210 的时钟关联：

- CLOCK RELATIONSHIP
Clocks have the following relationship:
• MSYS clock domain
- freq(ARMCLK) = freq(MOUT_MSYS) / n, where n = 1 ~ 8
- freq(HCLK_MSYS) = freq(ARMCLK) / n, where n = 1 ~ 8
- freq(PCLK_MSYS) = freq(HCLK_MSYS) / n, where n = 1 ~ 8
- freq(HCLK_IMEM) = freq(HCLK_MSYS) / 2
• DSYS clock domain
- freq(HCLK_DSYS) = freq(MOUT_DSYS) / n, where n = 1 ~ 16
- freq(PCLK_DSYS) = freq(HCLK_DSYS) / n, where n = 1 ~ 8
• PSYS clock domain
- freq(HCLK_PSYS) = freq(MOUT_PSYS) / n, where n = 1 ~ 16
- freq(PCLK_PSYS) = freq(HCLK_PSYS) / n, where n = 1 ~ 8
- freq(SCLK_ONENAND) = freq(HCLK_PSYS) / n, where n = 1 ~ 8
Values for the high-performance operation:
• freq(ARMCLK) = 1000 MHz
• freq(HCLK_MSYS) = 200 MHz
• freq(HCLK_IMEM) = 100 MHz
• freq(PCLK_MSYS) = 100 MHz
• freq(HCLK_DSYS) = 166 MHz
• freq(PCLK_DSYS) = 83 MHz
• freq(HCLK_PSYS) = 133 MHz
• freq(PCLK_PSYS) = 66 MHz
• freq(SCLK_ONENAND) = 133 MHz, 166 MHz

- APLL 能够驱动 MSYS 域和 DSYS 域。产生高达 1 GHz 的频率
MPLL 驱动 MSYS 域 and DSYS 域。产生高达 2GHz 的频率
EPLL 主要用于产生声音相关的时钟
VPLL 主要用于 video 系统，产生 54 MHz 的频率
典型的 APLL 驱动 MSYS 域， MPLL 驱动 DSYS 域

- 时钟配置步骤如下：
1. 设置 PLL 锁定值 // 参考 PLL_LOCK 寄存器
2. 设置 PLL 的 PMS 值，并使能 PLL // 参考 PLL_CON 寄存器和手册 3.3.1、 3.3.2、 3.3.3、 3.3.4
3. 等待 PLL 锁定（即等待 PLL 输出稳定的频率） // 读取 PLL_CON 寄存器的 LOCKED 位来判断

- 4.设置系统时钟源：选择 PLL， 而不是外部晶振 // 参考 CLK_SRC0 寄存器
5. 设置其他模块的时钟源 // 参考 CLK_SRC1~CLK_SRC6 寄存器
6. 设置系统时钟分频值 // 参考 CLK_DIV0 寄存器
7. 设置其他模块的时钟分频值 // 参考 CLK_DIV1~CLK_DIV7
具体配置参考下面两个框图，在后续硬件操作中，都要参这 2 个图，非常重要：

- 实验现象： 程序中实现了一个频率计算函数，分别在调用我们自己实现的时钟初始化函数前后执行
一次，输出系统默认时钟配置信息和我们配置的时钟信息。 由于在这个函数中使用了除法操作， 需要链接 libgcc.a 这个静态库， 具体看Makefile， 同时需要实现一个函数： void raise(int signum)。
实验现象：

- 可以屏蔽 main.c 中的时钟初始化函数， 可以观察到 LED 的闪烁频率变慢了。
源码位置： TQ210N/TQ210_NoOS/4-clock

- /* 2.设置PLL的PMS值(使用芯片手册推荐的值)，并使能PLL */

- /*			   P	  	   M   		   	 S		    EN	*/

- APLL_CON0	= (3  << 8) | (125 << 16) | (1 << 0) | (1 << 31);	/* FOUT_APLL = 1000MHz */

- MPLL_CON 	= (12 << 8) | (667 << 16) | (1 << 0) | (1 << 31);	/* FOUT_MPLL = 667MHz */

- EPLL_CON0 	= (3  << 8) | (48  << 16) | (2 << 0) | (1 << 31);	/* FOUT_EPLL = 96MHz */

- VPLL_CON 	= (6  << 8) | (108 << 16) | (3 << 0) | (1 << 31);	/* FOUT_VPLL = 54MHz */

- 选择图上圈出的输出时钟源配置如下：

- CLK_SRC0 = (1 << 0) | (1 << 4) | (1 << 8) | (1 << 12);

- /* 6.设置系统时钟分频值 */

- CLK_DIV0 = 	(0 << 0)  |/* APLL_RATIO = 0, freq(ARMCLK) = MOUT_MSYS / (APLL_RATIO + 1) = 1000MHz */

- (4 << 4)  |/* A2M_RATIO = 4, freq(A2M) = SCLKAPLL / (A2M_RATIO + 1) = 200MHz */

- (4 << 8)  |/* HCLK_MSYS_RATIO = 4, freq(HCLK_MSYS) = ARMCLK / (HCLK_MSYS_RATIO + 1) = 200MHz */

- (1 << 12) |/* PCLK_MSYS_RATIO = 1, freq(PCLK_MSYS) = HCLK_MSYS / (PCLK_MSYS_RATIO + 1) = 100MHz */

- (3 << 16) | /* HCLK_DSYS_RATIO = 3, freq(HCLK_DSYS) = MOUT_DSYS / (HCLK_DSYS_RATIO + 1) = 166MHz */

- (1 << 20) | /* PCLK_DSYS_RATIO = 1, freq(PCLK_DSYS) = HCLK_DSYS / (PCLK_DSYS_RATIO + 1) = 83MHz */

- (4 << 24) |	/* HCLK_PSYS_RATIO = 4, freq(HCLK_PSYS) = MOUT_PSYS / (HCLK_PSYS_RATIO + 1) = 133MHz */

- (1 << 28);	/* PCLK_PSYS_RATIO = 1, freq(PCLK_PSYS) = HCLK_PSYS / (PCLK_PSYS_RATIO + 1) = 66MHz */

- 6重定位（BL1 加载 BL2 到 SRAM）

- 这次试验有两个程序， bl1.bin 和 bl2.bin，我们将 bl1.bin 烧写到 SD 卡的扇区 1，将 bl2.bin 烧写到 SD卡的扇区 20，在 bl1.bin 中实现将 bl2.bin 从 SD 的扇区 20 拷贝到 SRAM 的 0xD0022800 地址处，然后跳转到 bl2.bin 的起始地址 0xD0022800 执行 bl2.bin。 三星固化在 S5PV210 iROM 中的代码提供了这个 SD 卡拷贝函数， 参考《S5PV210 iROM ApplicationNote Preliminary 20091126》 手册